ICS 13.080.1

B10

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

水稻产地水稻土砷、汞、镉、铅、铬安全阈值

Safe Thresholds of As, Hg, Cd, Pb, Cr in Paddy Soils for Rice Producing Areas

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2016.8.18

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国土壤质量标准化技术委员会（SAC/TC 404）提出并归口。

本标准起草单位：中国科学院南京土壤研究所，中国农业科学院农业资源与农业区划研究所，农业部环境保护科研监测所，中国科学院烟台海岸带研究所，浙江大学，南京大学，华南农业大学。

本标准主要起草人：孙波，马义兵，辛景树，李玉浸，周东美，骆永明，徐建明，李永涛，高超。

标准名称

- 范围

1.1 本标准规定了水稻产地水稻土砷、汞、镉、铅、铬安全阈值及相应的监测方法。

1.2 本标准适用于水稻土。

1.3 本标准不适用于多种重金属或类金属复合污染的情况。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17141 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T 18834 土壤质量 词汇

GB/T 22105.1 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定

GB/T 22105.2 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定

HJ/T 166 土壤环境监测技术规范

HJ 491 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

NY/T 295 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定

NY/T 1121.6 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定

NY/T 1377 土壤pH的测定

- 术语和定义

- GB/T 18834界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 水稻土 paddy soil

经长期淹水耕作，种植水稻，铁锰还原淋溶和氧化淀积交替进行，形成耕作层、犁底层、渗育层、潴育层、底土或有潜育层的土壤。

- 水稻产地水稻土砷、汞、镉、铅、铬安全阈值

水稻产地水稻土砷、汞、镉、铅、铬的安全阈值分别见表1-表5。

- 水稻产地水稻土砷安全阈值

| 土壤pH | ≤6.5 |  |  | 6.5～7.5 |  |  | ≥7.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤有机碳（g/kg） | ≤10 | 10～30 | ≥30 | ≤10 | 10～30 | ≥30 | ≤10 | 10～30 | ≥30 |
| 总砷 ≤ a | 34 | 41 | 46 | 27 | 31 | 35 | 25 | 29 | 32 |
| 总砷 ≤ b | 24.5+Cb | 31.2+Cb | 35.9+Cb | 17.2+Cb | 21.8+Cb | 25.1+Cb | 15.2+Cb | 19.4+Cb | 22.3+Cb |

a：适用于被评估区域水稻土砷背景值较低或未知；b：适用于被评估区域水稻土砷背景值较高或已超标。Cb:当地土壤砷背景值含量（mg/kg）。

- 水稻产地水稻土汞安全阈值

| 土壤pH | ≤6.5 |  |  | 6.5～7.5 |  |  | ≥7.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤有机碳（g/kg） | ≤10 | 10～30 | ≥30 | ≤10 | 10～30 | ≥30 | ≤10 | 10～30 | ≥30 |
| 总汞 ≤ a | 0.55 | 0.75 | 0.85 | 0.80 | 1.05 | 1.25 | 0.90 | 1.20 | 1.40 |
| 总汞≤ b | 0.52+Cb | 0.7+Cb | 0.83+Cb | 0.75+Cb | 1.02+Cb | 1.21+Cb | 0.85+Cb | 1.15+Cb | 1.37+Cb |

a：适用于被评估区域水稻土汞背景值较低或未知；b：适用于被评估区域水稻土汞背景值较高或已超标。Cb:当地土壤汞背景值含量（mg/kg）。

- 水稻产地水稻土镉安全阈值

| 土壤pH | ≤6.5 |  |  | 6.5～7.5 |  |  | ≥7.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤有机碳（g/kg） | ≤10 | 10～30 | ≥30 | ≤10 | 10～30 | ≥30 | ≤10 | 10～30 | ≥30 |
| 总镉 ≤ a | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.65 | 0.70 |
| 总镉 ≤ b | 0.16+Cb | 0.2+Cb | 0.23+Cb | 0.33+Cb | 0.41+Cb | 0.46+Cb | 0.42+Cb | 0.52+Cb | 0.59+Cb |

a：适用于被评估区域水稻土镉背景值较低或未知；b：适用于被评估区域水稻土镉背景值较高或已超标。Cb:当地土壤镉背景值含量（mg/kg）。

- 水稻产地水稻土铅安全阈值

| 土壤pH | ≤6.5 |  |  | 6.5～7.5 |  |  | ≥7.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤CEC（cmol/kg） | ≤5 | 5～25 | ≥25 | ≤5 | 5～25 | ≥25 | ≤5 | 5～25 | ≥25 |
| 总铅 ≤ a | 90 | 105 | 115 | 190 | 230 | 255 | 250 | 310 | 340 |
| 总铅 ≤ b | 64+Cb | 81+Cb | 90+Cb | 165+Cb | 208+Cb | 231+Cb | 226+Cb | 285+Cb | 317+Cb |

a：适用于被评估区域水稻土铅背景值较低或未知；b：适用于被评估区域水稻土铅背景值较高或已超标。Cb:当地土壤铅背景值含量（mg/kg）。

- 水稻产地水稻土铬安全阈值

| 土壤pH | ≤6.5 |  |  | 6.5～7.5 |  |  | ≥7.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤有机碳（g/kg） | ≤10 | 10～30 | ≥30 | ≤10 | 10～30 | ≥30 | ≤10 | 10～30 | ≥30 |
| 总铬 ≤ a | 140 | 175 | 200 | 210 | 270 | 315 | 245 | 320 | 375 |
| 总铬 ≤ b | 83+Cb | 116+Cb | 140+Cb | 153+Cb | 213+Cb | 258+Cb | 188+Cb | 261+Cb | 317+Cb |

a：适用于被评估区域水稻土铬背景值较低或未知；b：适用于被评估区域水稻土铬背景值较高或已超标。Cb:当地土壤铬背景值含量（mg/kg）。

- 监测

5.1 样品采集和贮存

水稻产地水稻土砷、汞、镉、铅、铬监测的样点布设，以及样品采集、流转、制备和贮存方法，按HJ/T 166的规定执行。

5.2 分析方法

水稻产地水稻土砷、汞、镉、铅、铬含量和土壤理化性质的分析方法及方法来源见表6。当采用其他等效方法进行分析时，其检出限、准确度、精密度均不应低于表6的方法中给出的规定要求。

- 水稻产地水稻土砷、汞、镉、铅、铬含量和土壤理化性质的分析方法

| 测定项目 | 分析方法 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 土壤pH | 电位法（水土比=2.5:1） | NY/T 1377 |
| 土壤有机碳 | 重铬酸钾氧化-外加热法 | NY/T 1121.6 |
| 土壤阳离子交换量（CEC） | 乙酸铵交换法 | NY/T 295 |
| 土壤总镉、总铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141 |
| 土壤总汞 | 氢化物发生原子荧光光谱法 | GB/T 22105.1 |
| 土壤总砷 | 氢化物发生原子荧光光谱法 | GB/T 22105.2 |
| 土壤总铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491 |

- 实施与监督

  - 本标准由各级人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施，各级人民政府的有关行政主管部门依照有关法律和规定实施。

  - 各级人民政府环境保护行政主管部门依据本标准和HJ/T 166开展水稻产地水稻土环境安全评价。

_________________________________